Dynamic Link Library GeoDLL

Geodätische Funktionsbibliothek für Programmentwickler

GeoDLL unterstützt die Entwicklung geodätischer Software auf diversen Plattformen durch die Bereitstellung geodätischer Funktionen. GeoDLL enthält präzise Berechnungen zu den Themen 2D und 3D-Koordinatentransformation, Datums- bzw. Bezugssystemwechsel, Meridianstreifenwechsel, benutzerdefinierte Koordinaten- und Bezugssysteme, Entfernungsberechnung, Digitale Höhenmodelle, NTv2- und Beta2007-Unterstützung, Geodätische Hauptaufgaben, Kartenfunktionen und geodätische Umformfunktionen.

Die wichtigste Anwendung der GeoDLL ist das Einbinden professioneller Koordinatentransformationen in eigene Programme. Diese Koordinaten- und Bezugssysteme werden dabei unterstützt:

1.	Die Deutschen Koordinaten- und Bezugssysteme der alten und neuen Bundesländer, die 40 preußischen Soldner-Systeme, die Deutschen Lagestatus und genaue Bezugssysteme der einzelnen Bundesländer sowie Beta2007.

2.	Die aktuellen und viele historische Koordinaten- und Bezugssysteme aller Staaten der Europäischen Union (EU) einschließlich der Osterweiterungen und die Systeme der Europäischen Nicht-EU-Länder.

3.	Die von INSPIRE vorgegebenen Systeme für ganz Europa unter Berücksichtigung der Kontinentaldrift.

4.	Die amerikanischen und kanadischen State Plane Koordinatensysteme (SPCS) und andere Systeme des Nordamerikanischen Kontinents.

5.	Viele Koordinaten- und Bezugssysteme der Länder aller Kontinente und die weltweit verwendeten Koordinaten- und Bezugssysteme.

6.	Weltweit die mit NTv2-Gitterdateien unterstützten Koordinatentransformationen.

7.	Benutzerdefinierte Koordinatensysteme, Bezugssysteme und Erdellipsoide.

GeoDLL ist ausführlich dokumentiert und wird als DLL-Datei oder als C++ Quelltext für 32Bit- und 64Bit-Architekturen geliefert. Die DLL kann in die meisten Programmiersprachen und in Microsoft Office-Anwendungen eingebunden werden. Die DLL ist in C++ geschrieben und unter Microsoft Visual Studio 2010 entwickelt worden. Dadurch werden schnelle Ausführung, kompakter Code und hohe Laufstabilität erreicht. Die Funktionen der GeoDLL sind für den multithreading-Betrieb vorbereitet.

Das Betriebssystem WINDOWS bietet Softwareentwicklern die Möglichkeit vorgefertigte Funktionen von Fremdanbietern in eigene Softwareentwicklungen einzubinden. So können Funktionen aus GeoDLL in Programme eingebunden werden, die beispielsweise in C, C++, C#, Java, Delphi, MS-Access, Visual-Basic, CA-Visual-Objects oder in anderen Programmiersprachen geschrieben sind. Zur Unterstützung wird die GeoDLL mit Beispielen und Schnittstellen-Quelltexten in vielen gebräuchlichen Programmiersprachen geliefert.

Eine ausführliche Liste der unterstützten Koordinaten- und Bezugssysteme finden Sie weiter unten. Ausführliche Beschreibungen der Funktionen und der Parameterübergabe, zur Nutzung der Digitalen Höhenmodelle und Informationen zum kostenlosen Herunterladen der Höhendaten vom Internet finden Sie im elektronischen Handbuch GeoDLL_d.chm.

Installation

Die Dateien der Dynamic Link Library GeoDLL sind in komprimierter Form in einem Verzeichnis einer CD-ROM abgelegt oder können als ZIP-Datei vom Internet herunter geladen werden. Um die DLL nutzen zu können, muss sie zunächst installiert werden.

Die Installation kann unter Microsoft WINDOWS 2000, NT, XP, VISTA, 7 und dazu kompatiblen Betriebssystemen durchgeführt werden.

Zur Installation der Library von der CD-ROM oder von anderen Datenträgern führen Sie bitte das Installationsprogramm SETUP.EXE aus, das im Verzeichnis GeoDLL des Datenträgers gespeichert ist.

Nach dem download vom Internet und dem Entpacken der Datei GeoDLL.ZIP führen Sie bitte das Installationsprogramm SETUP.EXE aus, um GeoDLL auf Ihrem System zu installieren.

Es ist wichtig, daß vor der Installation alle geöffneten Anwendungen außer dem Explorer geschlossen werden. Noch offene Anwendungen könnten Dateien benutzen, auf die das Installationsprogramm während der Installation Zugriff haben muss.

Nach der Installation stehen im GeoDLL-Installationsverzeichnis und den vom Installationsprogramm erzeugten Unterverzeichnissen alle benötigten Dateien und die ausführliche Dokumentation zur Verfügung.

Um Funktionen der GeoDLL in Ihrer Applikation nutzen zu können, müssen die Dateien geodll32.dll oder geodll64.dll und geodllbn.bin im Startverzeichnis Ihrer Applikation vorhanden sein.

Die mitgelieferten Interface-Dateien im Unterverzeichnis "interface" helfen Ihnen die geodätischen Funktionen aus GeoDLL in die Programmiersprache Ihrer Wahl einzubinden. Weitere beispielhafte Schnittstellen und Programmierbeispiele für verschiedene Programmiersprachen sind in der mitgelieferten Hilfedatei GeoDLL_d.chm im Kapitel "Definitions- und Schnittstellendateien" enthalten.

Freischaltung

GeoDLL liegt nach der Installation zunächst als eingeschränkte Testversion vor. Bis auf wenige Ausnahmen können alle Funktionen aus der DLL nach dem Start Ihrer Applikation einige Mal uneingeschränkt aufgerufen werden. Zum Testen der Funktionsfähigkeit der DLL-Funktionen und zum Testen der Lauffähigkeit der DLL sollte das genügen. Außerdem wird ein kleines Hinweisfenster angezeigt. Für weitere Tests muss die Applikation erneut gestartet werden.

Um die Funktionen der DLL uneingeschränkt nutzen zu können müssen Sie die Freischaltschlüssel der von Ihnen benötigten Funktionsgruppen erwerben. Die Freischaltschlüssel werden in Ihrer Applikation durch den Aufruf der DLL-Funktion setunlockcode(<Freischaltschlüssel>,<Lizenznehmerbezeichnung>) implementiert. Danach können alle Funktionen der frei geschalteten Funktionsgruppen ohne Beschränkung aufgerufen werden. Eine Neuinstallation der GeoDLL ist nicht erforderlich!

Deinstallation

Im GeoDLL-Startmenü steht ein Icon für die vollständige Deinstallation der Bibliothek zur Verfügung.

Hilfe

Die Hilfedatei GeoDLL_d.chm enthält als elektronisches Handbuch umfassende Informationen zur Dynamik Link Library GeoDLL. Sie enthält detaillierte Informationen zur Einbindung der in GeoDLL verfügbaren geodätischen Funktionen in Ihre eigenen Applikationen. Die Hilfe-Datei ist im GeoDLL-installationsverzeichnis zu finden. Sie kann durch einen Doppelklick geöffnet werden.

Testprogramm

Im GeoDLL-Startmenü finden Sie ein kleines lauffähiges Programm geotest.exe, das einige geodätische Funktionen vorführt. Den Quelltext des Programms finden Sie in der Datei geotest.prg, die in der Programmiersprache CA-VO geschrieben ist.

Preisliste

Preise und ein Bestellformular zur Bestellung der uneingeschränkten Vollversion von GeoDLL-Funktionen finden Sie im GeoDLL-Startmenü oder im GeoDLL-Installationsverzeichnis. Für den schnellen Versand können Sie die uneingeschränkte Vollversion der GeoDLL auch mithilfe unseres Internet-Online-Formulars bestellen.

In GeoDLL vorhandene geodätische Funktionen

Funktionen der Gruppe "Koordinatentransformationen"

Funktion coordtrans() - 2D-Koordinatentransf. / Datumsüberg. num. / alphanum. (char**)

Funktion coordtransex() - 2D-Koordinatentransf. / Datumsüberg., reduzierte Ostwerte

Funktion coordtrans2() - 2D-Koordinatentransf. / Datumsüberg. num. / alphanum. (char*)

Funktion coordtrans3() - 2D-Koordinatentransformation / Datumsübergang, num., mit Notation

Funktion coordtrans4() - 2D-Koordinatentransformation / Datumsübergang, num., ohne Notation

Funktion coordtrans3d() - 3D-Koordinatentransf. / Datumsüberg. num. / alphanum. (char**)

Funktion coordtrans3d2() - 3D-Koordinatentransf. / Datumsüberg. num. / alphanum. (char*)

Funktion coordtrans3d3() - 3D-Koordinatentransformation / Datumsübergang numerisch

Funktion meritrans() - Meridianstreifenwechsel bei GK- und UTM-Koordinaten

Funktion setcoordarea() - Ein-/Ausschalten der Bereichsüberprüfung

Funktionen der Gruppe "Benutzerdefinitionen"

Funktion setusercoordsys1() - Definition eines Benutzer-Koordinatensystems

Funktion setusercoordsys2() - Definition eines 2. Benutzer-Koordinatensystems

Funktion setuserrefsys() - Definition eines Benutzer-Bezugssystems

Funktion setuserellsource() - Definition eines Benutzer-Quellellipsoids

Funktion setuserelltarget() - Definition eines Benutzer-Zielellipsoids

Funktion getusercoordpar() - Parameter eines Benutzer-Koordinatensystems

Funktion getusercoordtyp() - Bezeichnung eines Benutzer-Koordinatensystems

Funktionen der Gruppe "Parameterermittlung"

Funktion getcoordname() - Bezeichnung eines Koordinatensystems

Funktion getcoordsys() - Formatierte Parameter eines Koordinatensystems

Funktion getcoordform() - Notation der Koordinaten eines Koordinatensystems

Funktion getcoordaxis() - Achsenbezeichnungen eines Koordinatensystems

Funktion getcoordarea() - Bereichsgrenzen eines Koordinatensystems

Funktion getcoordstdrefsys() - Standard-Bezugssystem eines Koordinatensystems

Funktion getcoordproj() - Projektionsmethodennummer eines Koordinatensystems

Funktion getcoordstrstatus() - Feststellen ob Koordinatensystem ein Streifensystem

Funktion getrefname() - Bezeichnung eines Bezugssystems

Funktion getrefsys() - Formatierte Parameter eines Bezugssystems

Funktion getellname() - Bezeichnung eines Ellipsoid

Funktion getellsys() - Formatierte Parameter eines Ellipsoids

Funktion getellsource() - Halbachsen eines Quellellipsoids

Funktion getelltarget() - Halbachsen eines Zielellipsoids

Funktionen der Gruppe "Entfernungsberechnungen"

Funktion distancegeo() - Entfernung zwischen geogr. Koord. auf dem Ellipsoid

Funktion distancesphere() - Entfernung zwischen geogr. Koord. auf der Erdkugel

Funktion distanceutm() - Entfernung zwischen UTM-Koordinaten

Funktion distancedirect() - Erste geodätische Hauptaufgabe

Funktion distanceinverse() - Zweite geodätische Hauptaufgabe

Funktion setcoordarea() - Ein-/Ausschalten der Bereichsüberprüfung

Funktionen der Gruppe "Notationsberechnungen"

Funktion umfd2g() - Umformung dezimale Notation in graduelle Notation

Funktion umfd2gn() - Umformung dezimale Notation in gonale Notation

Funktion umfd2n() - Umformung dezimale Notation in nautische Notation

Funktion umfd2s() - Umformung dezimale Notation in Sekunden-Notation

Funktion umfg2d() - Umformung graduelle Notation in dezimale Notation

Funktion umfgn2d() - Umformung gonale Notation in dezimale Notation

Funktion umfn2d() - Umformung nautische Notation in dezimale Notation

Funktion umfs2d() - Umformung Sekunden-Notation in dezimale Notation

Funktion umfroundg() - Exakte Rundung gradueller Koordinaten

Funktion umfroundn() - Exakte Rundung nautischer Koordinaten

Funktion setcoorarea() - Ein-/Ausschalten der Bereichsüberprüfung

Funktionen der Gruppe "Kartenberechnungen"

Funktion kartgeo2tk() - Zu geographischen Koordinaten passende TK25-Nummer

Funktion karttk2geo() - Eckkoordinaten einer Karte aus TK25-Nummer ermitteln

Funktion karttknum() - TK50, TK100 und TKÜ200 aus TK25-Nummer ermitteln

Funktionen der Gruppe "Höhenberechnungen"

Funktion getelevation03() - Geländehöhe aus dem 3 Sek. Höhenmodell CGIAR ermitteln

Funktion getelevation30() - Geländehöhe aus dem 30 Sek. Höhenmodell GLOBE ermitteln

Funktion getelevation33() - Geländehöhe aus dem 3/30 Sek. Höhenmodell CGIAR/GLOBE

Funktion setelev03datapath() - Datenpfad für das 3 Sek. Höhenmodell CGIAR setzen

Funktion setelev30datapath() - Datenpfad für das 30 Sek. Höhenmodell GLOBE setzen

Funktion convelev03ascii2bin() - CGIAR ASCII-Datei nach Binärdatei konvertieren

Funktionen der Gruppe "NTv2-Gitterdaten"

Funktion convntvascii2bin() - NTv2-ASCII-Datei nach Binärdatei konvertieren

Funktion getntvrefbelong() - Ermitteln des zweiten NTv2-Bezugssystems.

Funktion getntvrefequiv() - Ermitteln eines NTv2-äquivalenten Bezugssystems.

Funktion getntvrefstatus() - Ermitteln der NTv2-Zugehörigkeit eines Bezugssystems.

Funktion setntvbinaryfile() - NTv2-Binärdatei prüfen und initialisieren

Funktion setntvbinautofile() - NTv2-Binärdatei in Warteposition bereitstellen

Sonstige Funktionen, die in allen Gruppen zur Verfügung stehen

Funktion getauthor() - Anschrift des Programmautoren

Funktion getdllversion() - Versionsnummer der vorliegenden GeoDLL

Funktion geterrorcode() - Beschreibung des zuletzt aufgetretenen Fehlers

Funktion getlicensee() - Bezeichnung des Lizenznehmers

Funktion setinternerrsys() - Ein-/Ausschalten der internen Fehlerbehandlung

Funktion setlanguage() - Wahl der Sprache für alle textlichen Rückgaben

Funktion setmultithreading() - Ein-/Ausschalten des Multithreading-Betriebs

Funktion setsilence() - Ein-/ Ausschalten des EventLog für GeoDLL-Meldungen

Funktion setstaticuse() - Ein-/Ausschalten der schnellen Static-Variablen

Funktion setstringallocate() - Ein-/Ausschalten der autom. Speicherverwaltung

Funktion setunlockcode() - Eingabe der Freischaltschlüssel

Von GeoDLL unterstützte Koordinaten- und Bezugssysteme

Die Liste enthält die nach Ländern sortierten Koordinaten- und

Bezugssysteme der folgenden Kontinente und Gruppen:

--- Afrika

--- Asien

--- Australasien

--- Europa

--- Nordamerika

--- Mittelamerika und Karibik

--- Südamerika

--- Weltweit

--- Benutzerdefinitionen

[Anfang der Liste]

--- Afrikanischer Kontinent ------------------------------------------

Französisch Mayotte (FR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

RGM04 (FR Mayotte), geozentrisch, GRS80

Combani1950 (FR Mayotte), Base Combani I, Hayford/Int.

Cadastre1997 (FR Mayotte), Base Combani I, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Französisch Réunion (FR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

Französisch Réunion Gauß-Laborde Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

RGR92 (FR Réunion), geozentrisch, GRS80

PdN (FR Réunion), Piton des Neiges, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Marokko (MA)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Marokkanische Lambert Zone I (Nord Maroc)

Marokkanische Lambert Zone II (Agadir)

Marokkanische Lambert Zone III (La'youn)

Marokkanische Lambert Zone IV (Ad-Dakhla)

Marokkanische Lambert Impetus-Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

Merchich (MA), Merchich, Clarke IGN

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Südafrika (ZA)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

Südafrikanische Lo17 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo19 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo21 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo23 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo25 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo27 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo29 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo31 Transversal Mercator

Südafrikanische Lo33 Transversal Mercator

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

Hartebeesthoek94 (ZA), geozentrisch, WGS84

Cape (ZA), Buffelsfontein, Clarke Arc 1880

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Multinationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

Afrika Albers Equal Area Conic Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

--- Asiatischer Kontinent --------------------------------------------

Afghanistan (AF)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Herat North (AF), Herat North, Hayford/Int.

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Arabische Halbinsel (AE,BH,KW,OM,SA)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

Nahrwan 1967 (AE,AZ <±5m), South base, Clarke RGS

Nahrwan 1967 (AE <±25m), South base, Clarke RGS

Nahrwan 1967 (OM <±25m), South base, Clarke RGS

Nahrwan 1967 (SA <±20m), South base, Clarke RGS

Ain el Abd 1970 (SA <±10m), Ain el Abd, Hayford/Int.

Ain el Abd 1970 (BA <±25m), Ain el Abd, Hayford/Int.

Ain el Abd 1970 (KW <±1m), Ain el Abd, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Bangladesh (BD)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

BTM Bangladesh Transversal Mercator Koordinaten

Indische (Bangladesh) Lambert Zone IIb Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

Kalianpur 1880 (IN,BD), Kalianpur, Everest 1830/1880

Kalianpur 1937 (IN,BD), Kalianpur, Everest 1830/1937

Kalianpur 1975 (IN,BD), Kalianpur, Everest 1830/1975

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Indien (IN)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Indische Lambert Zone 0 Koordinaten

Indische Lambert Zone I Koordinaten

Indische Lambert Zone IIa Koordinaten

Indische Lambert Zone IIb Koordinaten

Indische Lambert Zone III Koordinaten

Indische Lambert Zone IV Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Kalianpur 1880 (IN,BD), Kalianpur, Everest 1830/1880

Kalianpur 1937 (IN,BD), Kalianpur, Everest 1830/1937

Kalianpur 1962 (IN), Kalianpur, Everest 1830/1962

Kalianpur 1975 (IN,BD), Kalianpur, Everest 1830/1975

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Israel (IL)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Israelische ITM (neu) Transversal Mercator Koordinaten

Israelische ICS (alt) Grid Cassini-Soldner Koordinaten

Israelische Palestine Grid Cassini-Soldner Koord.

Israelische Palestine Belt Transv. Mercator Koord.

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Israel New Datum 1989 (IL <±2m), Urim 3Par, GRS80

Israel Old Datum 1923 (IL <±10m), Jerus. 3Par, Clarke B

Israel New Datum 1989 (IL), Urim 7Par., GRS80

Israel Old Datum 1923 (IL), Jerusalem 7Par, Clarke Ben.

ED50 (IL onshore), U.S. DMA 1993, Hayford/Int.

ED50 (IL offshore), TPAO 1987, Hayford/Int.

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Japan (JP)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Japan Plane Rectangular CS I Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS II Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS III Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS IV Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS X Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS V Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS VI Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS VII Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS VIII Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS IX Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XI Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XII Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XIII Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XIV Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XV Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XVI Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XVII Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XVIII Mercator Koordinaten

Japan Plane Rectangular CS XIX Mercator Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

JGD2000 (JP 2000 <±1m), geozentrisch, GRS80

JGD2000 (JP 1994 <±1m), geozentrisch, GRS80

Tokyo (JP 1993 <±5m), Nikon, Bessel

Tokyo (JP 1996 <±3m), Nikon, Bessel

Tokyo (JP 1997 <±3m), Nikon, Bessel

Tokyo (JP Okinawa <±15m), Nikon, Bessel

Tokyo (JP Okinawa KR <±15m), Nikon, Bessel

Markus Isl. 1952 (JP <±25m), Astron. Stat., Hayford/Int

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Pakistan (PK)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Philippinen (PH)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Philippinen PTM Zone I Transversal Mercator Koord.

Philippinen PTM Zone II Transversal Mercator Koord.

Philippinen PTM Zone III Transversal Mercator Koord.

Philippinen PTM Zone IV Transversal Mercator Koord.

Philippinen PTM Zone V Transversal Mercator Koord.

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

PRS92 (PH), Balanacan, Clarke

Luzon1911 (PH, excl. Mindanao <±10m), Balanacan, Clarke

Luzon1911 (PH, Mindanao <±25m), Balanacan, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Singapur (SG)

Koordinatensysteme

Singapur SVY21 Transversal Mercator

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Sri Lanka (LK)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Sri Lanka Kandawala Transversal Mercator

Sri Lanka SL_GRID_99 Transversal Mercator

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Kandawala (LK 3Param.), Kandawala, Everest 1830/1937

Kandawala (LK 7Param.), Kandawala, Everest 1830/1937

SLD99 (LK), Diyatalawa, Everest 1830/1937

Usbekistan (UZ)

Koordinatensysteme

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

SC42 / S42 (UZ), Kitab Observatory, Krassowskij

SC42 / S42 (KZ+UZ? <±2m), Pulkovo, Krassowskij

SC42 / S42 (KZ+UZ? <±25m), Pulkovo, Krassowskij

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Vietnam (VN)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Vietnamesische VN2000 Koordinaten (6 Grad Streifen)

Vietnamesische VN2000-Koordinaten (3 Grad Streifen)

Vietnamesische GK106NE Gauß-Krüger Koordinaten

Vietnamesische TM106NE Transversal Mercator Koord.

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

VN2000 (VN), Hanoi, WGS84

Hanoi1972 (VN <±5m), Pulkovo, Krassowskij

Indian1960 (VN, Festland), Kalianpur, Everest 1830/1937

Indian1960 (VN, Con Son Ins.), Kalianpur, Everest 1830/

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Multinationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

--- Australasiatischer Kontinent -------------------------------------

Australien - Allgemein

Koordinatensysteme

MGA - Map Grid of Australia (AU) Transv. Merc.

AMG - Australian Map Grid (AU) Transv. Mercator

ANG - Australian National Grid (Yard) Koord.

PSMA (AU) Lambert Conformal Conic Koordinaten

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

AGD66 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), Johnston, ANS

GDA94 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), geozentrisch, GRS80

AGD84 (AU NTv2 A84_NAT <±0.5m), Johnston, ANS

GDA94 (AU NTv2 A84_NAT <±0.5m), geozentrisch, GRS80

GDA94 (AU), geozentrisch, GRS80

AGD84 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD84 Higgins (AU <±4m), Johnston, ANS

AGD66 (AU <±1m), Johnston, ANS

ANG Australian National Grid (AU <±80m), 3P, Clarke 185

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Australien Hauptterritorium (AU-ACT)

Koordinatensysteme

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

AGD66 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), Johnston, ANS

GDA94 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), geozentrisch, GRS80

AGD84 (AU NTv2 A84_NAT <±0.5m), Johnston, ANS

GDA94 (AU NTv2 A84_NAT <±0.5m), geozentrisch, GRS80

GDA94 (AU), geozentrisch, GRS80

AGD84 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD84 Higgins (AU <±4m), Johnston, ANS

AGD66 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD66 (AU-ACT), Johnston, ANS

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Australien Nordterritorium (AU-NT)

Koordinatensysteme

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

AGD66 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), Johnston, ANS

GDA94 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), geozentrisch, GRS80

GDA94 (AU), geozentrisch, GRS80

AGD84 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD84 Higgins (AU <±4m), Johnston, ANS

AGD66 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD66 (AU-NT), Johnston, ANS

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Australien Neu-Süd-Wales + Victoria (AU-NSW)

Koordinatensysteme

GDA (AU-NSW) Lambert Conformal Conic Koordinaten

VICGRID94 (AU-NSW) Lambert Conformal Conic Koord.

VICGRID66 (AU-NSW) Lambert Conformal Conic Koord.

VICGRID-TM / Pseudo-AMG (AU-NSW) Transv. Merc.

ISG - Integrated Survey Grid (AU-NSW) Koordinaten

NSW (AU-NSW) Lambert Conformal Conic Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

AGD66 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), Johnston, ANS

GDA94 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), geozentrisch, GRS80

GDA94 (AU), geozentrisch, GRS80

AGD84 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD84 Higgins (AU <±4m), Johnston, ANS

AGD66 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD66 (AU-NSW), Johnston, ANS

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Australien Tasmanien (AU-TAS)

Koordinatensysteme

ANG - Australian Nat. Grid (AU-TAS,Yard) Koord.

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

AGD66 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), Johnston, ANS

GDA94 (AU NTv2 A66_NAT <±0.5m), geozentrisch, GRS80

GDA94 (AU), geozentrisch, GRS80

AGD84 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD84 Higgins (AU <±4m), Johnston, ANS

AGD66 (AU <±1m), Johnston, ANS

AGD66 (AU-TAS), Johnston, ANS

ANG Australian National Grid (AU <±80m), 3P, Clarke 185

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Französisch Polynesien (FR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

Tahiti (FR Franz. Polyn. Tahiti), Tahiti, Hayford/Int.

Tahaa (FR Franz. Polyn. Tahaa), Tahaa, Hayford/Int.

IGN72 (FR Fr. Polyn. Nuku Hiva), Nuku Hiva, Hayford/Int

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Neuseeland (NZ)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

Neuseeland NZTM2000 Transversal Mercator Koord.

Neuseeland oi-CITM2000 Chatham Isl. TM Koord.

Neuseeland oi-AKTM2000 Auckland Isl. TM Koord.

Neuseeland oi-CATM2000 Campbell Isl. TM Koord.

Neuseeland oi-AITM2000 Antipodes Isl. TM Koord.

Neuseeland oi-RITM2000 Raoul Isl. Transv. Merc. Koord.

Neuseeland mc-EDENTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-PLENTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-POVETM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-HAWKTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-TARATM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-TUHITM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-WANGTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-WAIRTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-WELLTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-COLLTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-NELSTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-KARATM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-BULLTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-GREYTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-AMURTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-MARLTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-HOKITM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-OKARTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-JACKTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-PLEATM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-GAWLTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-TIMATM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-LINDTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-NICHTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-YORKTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-OBSETM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-TAIETM2000 Transversal Mercator

Neuseeland mc-BLUFTM2000 Transversal Mercator

Neuseeland NZCS2000 Contin. Shelf Lambert Koord.

Neuseeland DGLC2000 Darwin Glacier Lambert Koord.

Neuseeland CITM1979 Chatham Isl. Transv. Merc. Koord.

Neuseeland NIYG1949 North Island Transv. Merc. Koord.

Neuseeland SIYG1949 South Island Transv. Merc. Koord.

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NZGD2000 (NZ), geozentrisch, GRS80

NZGD2000 (NZ NTv2 NZGD2KGR <±0.5m), geozentrisch, GRS80

RSRGD2000 (NZ, Ross Sea Reg.), geozentrisch, GRS80

CIGD1979 (NZ Chatham Isl. <±2m), Astro, Hayford/Int.

CIGD1971 (NZ Chatham Isl. <±15m), Astro, Hayford/Int.

NZGD1949 (NZ <±4m 7Par), Papatahi, Hayford/Int.

NZGD1949 (NZ <±5m, 3Par), Papatahi, Hayford/Int.

NZGD1949 (NZ NTv2 NZGD2KGR <±0.5m), Papatahi, Hayford/I

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Multinationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

--- Europäischer Kontinent -------------------------------------------

Albanien (AL)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

S42/58 (AL), Pulkovo, Krassowskij

ALB86/2008 (AL), Pulkovo, Krassowskij

ALB86/1998 (AL 7Param.), Pulkovo, Krassowskij

ALB86/1998 (AL 3Param.), Pulkovo, Krassowskij

ETRF2000/2008 (AL), geozentrisch, GRS80

ETRF2000/1998 (AL), geozentrisch, GRS80

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Belgien (BE)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Belgische Lambert2008 Koordinaten

Belgische Lambert2005 Koordinaten

Belgische Lambert72 Koordinaten

Belgische Lambert50 Koordinaten

Belgische Bonne Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

BD72 (BE 2005 <±0.2m), Ukkel, Hayford/Int.

BD72 (BE 2001 <±1m), Ukkel, Hayford/Int.

BD50 (BE), Royal de Belgique, Hayford/Int.

Bonne (BE), Royal de Belgique, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

NTF (FR), Paris Pantheon, Clarke IGN

Bosnien / Herzegowina (BA)

Koordinatensysteme

Balkan MGI Zonen 5-7 Gauß-Krüger-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

MGI (SI/HR/BA), Hermannskogel, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Bulgarien (BG)

Koordinatensysteme

Bulgarische BGS2000 Lambert Koordinaten

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

BGS2000 (BG), geozentrisch, GRS80

S42/83 (BG), Pulkovo, Krassowskij

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Dänemark (DK))

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Dänische Transv. Merc. Kp2000 Jylland / Fyn (9.5°)

Dänische Transversal Merc. Kp2000 Sjaelland (12°)

Dänische Transversal Merc. Kp2000 Bornholm (15°)

Dänische Transv. Merc. DKTM1 Western Jylland (9°)

Dänische Transv. Merc. DKTM2 Eastern Jylland (10°)

Dänische Transv. Merc. DKTM3 Sjaelland (11.75°)

Dänische Transv. Merc. DKTM4 Bornholm (15°)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

ED50 (DK), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Deutschland (DE) - Allgemein

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Deutsche Lambert LAMGe Koordinaten

Deutsche Lambert mean Koordinaten

Deutsche Lambert Zone West Koordinaten

Deutsche Lambert Zone Ost Koordinaten

Deutsche Lambert Esri-ArcData Koordinaten

Deutsche Lambert LCC12 Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

DHDN/PD (DE 1995 <±5m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE 2001 <±3m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Alte Länder Süd <±1m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Alte Länd. Mitte <±1m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Alte Länder Nord <±1m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE <±3.0m), Rauenberg, Bessel

RD83 (DE Neue Länder <±1m), Rauenberg, Bessel

PD83 (DE Neue Länder [TH] <±1m), Rauenberg, Bessel

S40/83 (DE Neue Länder <±0.5m), Rauenberg, Bessel

S42/83 (DE Neue Länder 1995 <±3m), Puklowo, Krassowskij

S42/83 (DE Neue Länder 2001 <±1m), Pulkovo, Krassowskij

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

DB_REF (DE Deutsche Bahn <±1m), Rauenberg, Bessel

Deutschland (DE) - NTv2 BeTA2007 und Andere

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (DE NTv2 BeTA2007 <±0.5m), geozentrisch, GRS80

DHDN90 (DE NTv2 BeTA2007 <±0.5m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE-HE NTv2 HeTA2010 <±4cm), Rauenberg, Bessel

ETRS89 (DE-HE NTv2 HeTA2010 <±4cm), geozentrisch, GRS80

RD83 (DE-SN NTv2 SaeTA2010 <±5cm), Rauenberg, Bessel

ETRS89 (DE-SN NTv2 SaeTA2010 <±5cm), geozentrisch, GRS8

PD83 (DE-TH NTv2 NTv2GridTh <±3cm), Rauenberg, Bessel

ETRS89 (DE-TH NTv2 NTv2GridTh <±3cm), geozentrisch, GRS

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Deutschland (DE) - Bundesländer

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Deutsche Soldner-Koord. Berlin (Müggelberg neu)

Deutsche Soldner-Koord. Berlin (Müggelberg alt)

Deutsche Soldner-Koordordinaten Berlin (Götzer Berg)

Deutsche Soldner Bayern (München, Y --> Westen)

Deutsche Soldner Bayern (München, Y --> Osten)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

DHDN/Netz88 (DE Land BE <±0.2m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land BE <±0.2m), Rauenberg, Bessel

S40/83 (DE Land BR <±0.2m), Rauenberg, Bessel

S42/83 (DE Land BR <±0.2m), Puklowo, Krassowskij

DHDN90 (DE 2007 Land BR <±0.4m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Land BW <±0.5m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land BW <±0.4m), Rauenberg, Besse

DHDN90 (DE 2000 Land BY <±1.0m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land BY <±0.7m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2011 Land BY <±0.3m), Rauenberg, Bessel

SOLDNER (DE Land BY <±1m), München, Laplace

DHDN90 (DE 2007 Land HB <±0.1m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Land HE bis 6/03 <±0.1m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Land HE 7/03-12/07 <±0.1m), Rauenberg, Bess

DHDN/PD (DE Land HE ab 12/07 <±0.1m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land HE <±0.4m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE-HE NTv2 HeTA2010 <±4cm), Rauenberg, Bessel

ETRS89 (DE-HE NTv2 HeTA2010 <±4cm), geozentrisch, GRS80

DHDN90 (DE 2007 Land HH <±0.2m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land MV <±0.9m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Land NI <±0.5m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land NI <±0.7m), Rauenberg, Bessel

DHDN/Netz77 (DE Land NW <±1m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land NW <±0.6m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land RP <±0.2m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land SH <±0.4m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land SL <±0.1m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land SN <±0.9m), Rauenberg, Bessel

RD83 (DE-SN NTv2 SaeTA2010 <±5cm), Rauenberg, Bessel

ETRS89 (DE-SN NTv2 SaeTA2010 <±5cm), geozentrisch, GRS8

DHDN90 (DE 2007 Land ST <±0.5m), Rauenberg, Bessel

PD83 (DE Land TH <±0.2m), Rauenberg, Bessel

DHDN90 (DE 2007 Land TH <±0.3m), Rauenberg, Bessel

PD83 (DE-TH NTv2 NTv2GridTh <±3cm), Rauenberg, Bessel

ETRS89 (DE-TH NTv2 NTv2GridTh <±3cm), geozentrisch, GRS

DHDN/PD (DE 2001 <±3m), Rauenberg, Bessel

S42/83 (DE Neue Länder 2001 <±1m), Pulkovo, Krassowskij

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Deutschland (DE) - Lagestatus

Koordinatensysteme

Lagestatus 100, Gauß-Krüger 3 Grad Str., DHDN

Lagestatus 100 Land HE, GK 3 Grad Str., DHDN

Lagestatus 101, Gauß-Krüger 3 Grad Str., DHDN

Lagestatus 110, Gauß-Krüger 3 Grad Str., RD83

Lagestatus 111, Gauß-Krüger Streifen 4 , RD83

Lagestatus 112, Gauß-Krüger Streifen 5, RD83

Lagestatus 120, Gauß-Krüger 3 Grad Str., PD83

Lagestatus 121, Geogr. Koord. [Grad], PD83

Lagestatus 121, Geogr. Koord. [Grad,Min,Sek], PD83

Lagestatus 130, Gauß-Krüger 3 Grad Str., S40/83

Lagestatus 140, Gauß-Krüger 6 Grad Str., S42/83

Lagestatus 150, Gauß-Krüger 3 Grad Str., S42/83

Lagestatus 151, Geogr. Koord. [Grad], S42/83

Lagestatus 151, Geogr. Koord. [Grad,Min,Sek], S42/83

Lagestatus 177, Gauß-Krüger 3 Grad Str., DHDN/Netz77

Lagestatus 310 (HH), UTM-Koordinaten, ETRS89

Lagestatus 320 (HH), Gauß-Krüger 3 Grad Str., ETRS89

Lagestatus 450, UTM-Koordinaten, ED50

Lagestatus 489, UTM-Koordinaten, ETRS89

Lagestatus 500, Soldner Berlin Mügg. (neu), DHDN/Netz88

Lagestatus 600, Soldner Berlin Mügg. (alt), DHDN/Netz88

Lagestatus 650, Soldner Berlin Götzer Berg, DHDN/Netz88

Lagestatus 801, Geogr. Koord. [Grad], DHDN

Lagestatus 801, Geogr. Koord. [Grad,Min,Sek], DHDN

Lagestatus 850, Geogr. Koord. [Grad], ED50

Lagestatus 850, Geogr. Koord. [Grad,Min,Sek], ED50

Lagestatus 877, Geogr. Koord. [Grad], DHDN/Netz77

Lagestatus 877, Geogr. [Grad,Min,Sek], DHDN/Netz77

Lagestatus 889, Geogr. Koord. [Grad], ETRS89

Lagestatus 889, Geogr. Koord. [Grad,Min,Sek], ETRS89

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

DHDN/PD (DE 1995 <±5m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE 2001 <±3m), Rauenberg, Bessel

DHDN/Netz77 (DE Land NW <±1m), Rauenberg, Bessel

DHDN/Netz88 (DE Land BE <±0.2m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE Land HE ab 12/07 <±0.1m), Rauenberg, Bessel

RD83 (DE Neue Länder <±1m), Rauenberg, Bessel

PD83 (DE Neue Länder [TH] <±1m), Rauenberg, Bessel

S42/83 (DE Neue Länder 2001 <±1m), Pulkovo, Krassowskij

S40/83 (DE Neue Länder <±0.5m), Rauenberg, Bessel

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Deutschland (DE) - Preußische Katastersysteme

Koordinatensysteme

Preußisches Katastersystem Kucklinsberg (1,RU)

Preußisches Katastersystem Paulinen (2,PL)

Preußisches Katastersystem Markushof (3,PL)

Preußisches Katastersystem Turmberg (4,PL)

Preußisches Katastersystem Kauernik (5,PL)

Preußisches Katastersystem Thorn (6,PL)

Preußisches Katastersystem Heinrichsthal (7,PL)

Preußisches Katastersystem Gollenberg (8,PL)

Preußisches Katastersystem Gnesen (9,PL)

Preußisches Katastersystem Josephsberg (10,PL)

Preußisches Katastersystem Schroda (11,PL)

Preußisches Katastersystem Pschow (12,PL)

Preußisches Katastersystem Rummelsberg (13,PL)

Preußisches Katastersystem Gröditzberg (14,PL)

Preußisches Katastersystem Kaltenborn (15,DE)

Preußisches Katastersystem Bahn (16,PL)

Preußisches Katastersystem Greifswald (17,DE)

Preußisches Katastersystem Greifswald (17+,DE)

Preußisches Katastersystem Müggelberg Berlin (18,DE)

Preußisches Katastersystem Müggelberg Berlin (18+,DE)

Preußisches Katastersystem Götzer Berg (19,DE)

Preußisches Katastersystem Torgau (20,DE)

Preußisches Katastersystem Burkersroda (21,DE)

Preußisches Katastersystem Inselsberg (22,DE)

Preußisches Katastersystem Magdeburg (23,DE)

Preußisches Katastersystem Ostenfeld (24,DE)

Preußisches Katastersystem Rathkrügen (25,DE)

Preußisches Katastersystem Bungsberg (26,DE)

Preußisches Katastersystem Celle (27,DE)

Preußisches Katastersystem Kaltenborn (28,DE)

Preußisches Katastersystem Silberberg (29,DE)

Preußisches Katastersystem Windberg (30,DE)

Preußisches Katastersystem Hermannsdenkmal (31,DE)

Preußisches Katastersystem Münster (32,DE)

Preußisches Katastersystem Bochum (33,DE)

Preußisches Katastersystem Homert (34,DE)

Preußisches Katastersystem Kassel (35,DE)

Preußisches Katastersystem Schaumburg (36,DE)

Preußisches Katastersystem Fleckert (37,DE)

Preußisches Katastersystem Köln (38,DE)

Preußisches Katastersystem Langschoss (39,DE)

Preußisches Katastersystem Rissenthal (40,DE)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

DHDN/PD (DE 1995 <±5m), Rauenberg, Bessel

DHDN/PD (DE 2001 <±3m), Rauenberg, Bessel

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Estland (EE)

Koordinatensysteme

Estländische Lambert Koordinaten L-EST97

Baltische Transversal Mercator Koord. TM Baltic93

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

EST97 (EE), geozentrisch, GRS80

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

S42 (EE), Pulkovo, Krassowskij

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Finnland (FI)

Koordinatensysteme

Finnische Transv. Merc. Koord. ETRS-TM35FIN

Finnische Gauß-Krüger ETRS (1 Grad Streifen)

Finnische Gauß-Krüger KKJ (3 Grad Streifen)

Finnische Transv. Merc. Koord. KKJ Uniform

Finnische Transv. Merc. Koord. VVJ Uniform

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

KKJ (FI 2002 <±1m), Helsinki, Hayford/Int.

KKJ (FI 1992 <±5m), Helsinki, Hayford/Int.

ED50 (FI), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Frankreich (FR)

Koordinatensysteme

Französische Lambert93 Koordinaten

Französische Lambert Zone II etendu

Französische Lambert Zone I (Nord)

Französische Lambert Zone II (Zentral)

Französische Lambert Zone III (Süd)

Französische Lambert Zone IV (Corsica)

Französische Lambert Koordinaten Nord de Guerre

Geographische Koordinaten (Paris) [Gon]

Geographische Koordinaten (Paris) [Grad,Min,Sek]

Geographische Koordinaten (Paris) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NTF (FR NTv2 NTF_R93 <±0.2m), Paris, Clarke IGN

RGF93 (FR NTv2 NTF_R93 <±0.2m), geozentrisch, GRS80

NTF (FR NTv2 FRANCE <±0.5m), Paris, Clarke RGS

RGF93 (FR NTv2 FRANCE <±0.5m), geozentrisch, GRS80

RGF93 (FR), geozentrisch, GRS80

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

NTF (FR), Paris Pantheon, Clarke IGN

ED50 (FR), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

GPS Messungen - ITRS-Epochen

Koordinatensysteme

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa aus GPS Messungen), GRS80

ITRSdyn (Europa GPS-Messungen akt. Jahr), WGS84

ITRS89 (Europa GPS-Messungen Epoche 1989), WGS84

ITRS90 (Europa GPS-Messungen Epoche 1990), WGS84

ITRS91 (Europa GPS-Messungen Epoche 1991), WGS84

ITRS92 (Europa GPS-Messungen Epoche 1992), WGS84

ITRS93 (Europa GPS-Messungen Epoche 1993), WGS84

ITRS94 (Europa GPS-Messungen Epoche 1994), WGS84

ITRS95 (Europa GPS-Messungen Epoche 1995), WGS84

ITRS96 (Europa GPS-Messungen Epoche 1996), WGS84

ITRS97 (Europa GPS-Messungen Epoche 1997), WGS84

ITRS98 (Europa GPS-Messungen Epoche 1998), WGS84

ITRS99 (Europa GPS-Messungen Epoche 1999), WGS84

ITRS00 (Europa GPS-Messungen Epoche 2000), WGS84

ITRS01 (Europa GPS-Messungen Epoche 2001), WGS84

ITRS02 (Europa GPS-Messungen Epoche 2002), WGS84

ITRS03 (Europa GPS-Messungen Epoche 2003), WGS84

ITRS04 (Europa GPS-Messungen Epoche 2004), WGS84

ITRS05 (Europa GPS-Messungen Epoche 2005), WGS84

ITRS06 (Europa GPS-Messungen Epoche 2006), WGS84

ITRS07 (Europa GPS-Messungen Epoche 2007), WGS84

ITRS08 (Europa GPS-Messungen Epoche 2008), WGS84

ITRS09 (Europa GPS-Messungen Epoche 2009), WGS84

ITRS10 (Europa GPS-Messungen Epoche 2010), WGS84

ITRS11 (Europa GPS-Messungen Epoche 2011), WGS84

ITRS12 (Europa GPS-Messungen Epoche 2012), WGS84

ITRS13 (Europa GPS-Messungen Epoche 2013), WGS84

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Griechenland (GR)

Koordinatensysteme

Griechische Transversal Mercator-Koord. HGRS87/EGSA87

Griechische UTM-Koordinaten Zonen 4-5

Griechische Transv. Mercator Koord. TM3 Zone West

Griechische Transv. Mercator Koord. TM3 Zone Mitte

Griechische Transv. Mercator Koord. TM3 Zone Ost

Geographische Koordinaten (Athen) [Grad,Min,Sek]

Geographische Koordinaten (Athen) [Grad]

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

HGRS87/EGSA87 (GR), Dionysos, GRS80

ED50 (GR), Potsdam, Hayford/Int.

HELLENIC (GR <±3m), Athen, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Großbritannien (GB)

Koordinatensysteme

Britische Transversal Mercator Koordinaten

Britisches Nationales Netz (BNG)

Irisches Nationales Netz (ING)

Jersey (GB) Transversal Mercator Koordinaten

Guernsey (GB) Grid Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

OSGB36 (GB-UK NTv2 OSTN02 <±0.1m), Herstmonceux, Airy

ETRS89 (GB-UK NTv2 OSTN02 <±0.1m), geozentrisch, GRS80

OSGB36 (GB-England+Wales NTv2 <±0.5m), Herstmonceux, Ai

ETRS89 (GB-England+Wales NTv2 <±0.5m), geozentrisch, GR

OSGB36 (GB-Scotland NTv2 <±0.5m), Herstmonceux, Airy

ETRS89 (GB-Scotland NTv2 <±0.5m), geozentrisch, GRS80

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

OSGB36 (GB/IE), Herstmonceux, Airy

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

INSPIRE© (Europa)

Koordinatensysteme

ETRS-TMzn Europaweite Transversal Mercator (UTM)

ETRS-LCC Europaweite Lambert Conformal Conic

ETRS-LAEA Europaweite Lambert Azim. Equal Area

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Irland / Nord Irland (IE)

Koordinatensysteme

Irische ITM Transversal Mercator Koordinaten

Irisches Netz (IG) Transversal Mercator Koord.

Irisches Nationales Netz (ING)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

IRELAND65 (IE), Slieve Donard, Airy modifiziert

OSGB36 (GB/IE), Herstmonceux, Airy

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

Italien (IT)

Koordinatensysteme

Italienische Gauss-Boaga Zone West Koord.

Italienische Gauss-Boaga Zone Ost Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Roma) [Grad,Min,Sek]

Geographische Koordinaten (Roma) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

ROMA40 (IT), Monte Mario, Hayford/Int.

ROMA40 (IT-Halbinsel <±4m), M. Mario, Hayford/Int.

ROMA40 (IT-Sardinien <±4m), M. Mario, Hayford/Int.

ROMA40 (IT-Sizilien <±4m), M. Mario, Hayford/Int.

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (IT Sardinien), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (IT Sizilien), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Kroatien (HR)

Koordinatensysteme

Kroatische HTRS96 Transversal Mercator Koord.

Kroatische HDKS / HR1901 Gauß-Krüger-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Balkan MGI Zonen 5-7 Gauß-Krüger-Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

HTRS96 (HR <±1m), geozentrisch, GRS80

HDKS / HR1901G (HR <±1m), Hermannskogel, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

MGI (SI/HR/BA), Hermannskogel, Bessel

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Lettland (LV)

Koordinatensysteme

Lettische Transversal Mercator Koord. LKS92

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Baltische Transversal Mercator Koord. TM Baltic93

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

LKS92 (LV), geozentrisch, GRS80

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

S42 (LV), Pulkovo, Krassowskij

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Liechtenstein (LI)

Koordinatensysteme

Schweizer Landeskoordinaten (LV95)

Schweizer Landeskoordinaten (LV03)

Schweizer Landeskoordinaten (Old Grid)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

CH1903+ (CH/LI 1993), Zimmerwald, Bessel

CH1903 (CH/LI), Bern, Bessel

CHTRS95 (CH/LI), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Litauen (LT)

Koordinatensysteme

Litauische Transversal Mercator Koord. LKS94

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Baltische Transversal Mercator Koord. TM Baltic93

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

LKS94 (LT), geozentrisch, GRS80

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

S42 (LT), Pulkovo, Krassowskij

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Luxemburg (LU)

Koordinatensysteme

Luxemburgische Transversal Mercator Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

LUREF (LU), Habay, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

NTF (FR), Paris Pantheon, Clarke IGN

Malta (MT)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ED50 (MT), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Montenegro (ME)

Koordinatensysteme

Balkan MGI Zonen 5-7 Gauß-Krüger-Koordinaten

KOSOVA-REF01 Gauß-Krüger-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

MGI (RS/ME), Hermannskogel, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Niederlande (NL)

Koordinatensysteme

Niederländische Stereographic Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

RD/NAP (NL 2008 <±0.1m), Amersfoort, Bessel

RD/NAP (NL 2004 <±0.3m), Amersfoort, Bessel

RD/NAP (NL 2000 <±0.5), Amersfoort, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

Norwegen (NO)

Koordinatensysteme

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 1

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 2

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 3

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 4

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 5

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 6

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 7

Norwegische Transv. Mercator NGO1948 Zone 8

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NGO1948 (NO), Oslo, Bessel modifiziert

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

ED50 (NO >62° 1991), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (NO >62° 2001), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (NO <62° 2001), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (NO FI 1990), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

Österreich (AT)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Österreich Gauß-Krüger West

Österreich Gauß-Krüger Zentral

Österreich Gauß-Krüger Ost

Österreich Gauß-Krüger M28

Österreich Gauß-Krüger M31

Österreich Gauß-Krüger M34

Österreich West-Zone (Ferro)

Österreich Zentral-Zone (Ferro)

Österreich Ost-Zone (Ferro)

Österreich Zone M28

Österreich Zone M31

Österreich Zone M34

Österreich Lambert (neu, 47.5°)

Österreich Lambert (alt, 48.0°)

Geographische Koordinaten (Ferro) [Grad]

Geographische Koordinaten (Ferro) [Grad,Min,Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

MGI (AT NTv2 AT-GIS-Grid <±0.15m), Rauenberg, Bessel

ETRS89 (AT NTv2 AT-GIS-Grid <±0.15m), geozentrisch, GRS

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

MGI (AT/CZ), Hermannskogel, Bessel

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

Polen (PL)

Koordinatensysteme

Polnische Gauß-Krüger 2000/15-24 (3 Grad Streifen)

Polnische Gauß-Krüger-Koordinaten 1992/19

Polnische Stereographic 1965 Zone 1

Polnische Stereographic 1965 Zone 2

Polnische Stereographic 1965 Zone 3

Polnische Stereographic 1965 Zone 4

Polnische Transversal Mercator 1965 Zone 5

Polnische Stereographic GUGiK Koord.

Polnische Gauß-Krüger 1942/15-24 (3 Grad Streifen)

Polnische Gauß-Krüger 1942/15-21 (6 Grad Streifen)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

S42/58 (PL Uklad 1965), Pulkovo, Krassowskij

S42/83 (PL), Pulkovo, Krassowskij

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Portugal (PT)

Koordinatensysteme

Portugiesische Transversal Mercator DLX/SHGA

Portugiesische Transversal Mercator DLX/SHGM

Portugiesische Transversal Mercator D73/SHG73

Portugiesische Bonne B-DLX Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

D73 (PT NTv2 PT73_E89 <±0.5m), Melrica, Hayford/Int.

ETRS89 (PT NTv2 PT73_E89 <±0.5m), geozentrisch, GRS80

DLX (PT NTv2 PTLX_E89 <±0.5m), Lissabon, Hayford/Int.

ETRS89 (PT NTv2 PTLX_E89 <±0.5m), geozentrisch, GRS80

B-DLX (PT NTv2 PTBL_E89 <±0.5m), Lissabon, Bessel

ETRS89 (PT NTv2 PTBL_E89 <±0.5m), geozentrisch, GRS80

ED50 (PT NTv2 PTED_E89 <±0.5m), Potsdam, Hayford/Int.

ETRS89 (PT NTv2 PTED_E89 <±0.5m), geozentrisch, GRS80

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

D73 (PT), Melrica, Hayford/Int.

DLX (PT), Lissabon, Hayford/Int.

B-DLX (PT), Lissabon, Bessel

ED50 (PT), Potsdam, Hayford/Int.

Porto Santo 1995 (PT Madeira), Base SE, Hayford/Int.

Sao Braz 1995 (PT Azoren), Sao Braz, Hayford/Int.

Gracioso 1995 (PT Azoren), Base SW, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Rumänien (RO)

Koordinatensysteme

Rumänische Stereo70 Stereographic Koordinaten

Rumänische Stereo33 Stereographic Koordinaten

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

Stereo70 (RO <±3m), Dealul Piscului, Krassowskij

Stereo33 (RO <±3m), Dealul Piscului, Hayford/Int.

S42/83 (RO <±3m), Pulkovo, Krassowskij

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Russische Föderation (RU)

Koordinatensysteme

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

CS42 / S42 (RU <±4m), Pulkovo, Krassowskij

S42 (RU), Pulkovo, Krassowskij

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

PZ-90 Roßbach 1996 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

PZ-90 Misra 1996 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

PZ-90 Boykov 1993 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Schweden (SE)

Koordinatensysteme

Schwedische Transv. Merc. SWEREF99 TM (15°)

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (12°)

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (13° 30')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (15°)

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (16° 30')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (18°)

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (14° 15')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (15° 45')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (17° 15')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (18° 45')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (20° 15')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (21° 45')

Schwedische Transvsal Mercator SWEREF99 (23° 15')

Schwedische Transv. Merc. RT90 7.5gonV 0:-15

Schwedische Transv. Merc. RT90 5gonV 0:-15

Schwedische Transv. Merc. RT90 2.5gonV 0:-15

Schwedische Transv. Merc. RT90 0gon 0:-15

Schwedische Transv. Merc. RT90 2.5gonO 0:-15

Schwedische Transv. Merc. RT90 5gonO 0:-15

Schwedische Transv. Merc. RT R01 Skåne 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R02 Halland 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R03 Karlshamn 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R04 Göteborg 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R05 Vänern 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R06 Småland 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R07 Örebro 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R08 Gotland 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R09 Stockholm 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R10 Gävle-Dala 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R11 Umeå 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. RT R12 Luleå 2.5gonV

Schwedische Transv. Merc. Koord. FME (13° 35')

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

SWEREF99 (SE), geozentrisch, GRS80

SWEREF93 (SE), geozentrisch, GRS80

RT90 (SE), Stockholm, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

Schweiz (CH)

Koordinatensysteme

Schweizer Landeskoordinaten (LV95)

Schweizer Landeskoordinaten (LV03)

Schweizer Landeskoordinaten (Old Grid)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

CH1903+ (CH/LI 1993), Zimmerwald, Bessel

CH1903+ (CH/LI NTv2 CHENyx06 <±0.5m), Zimmerwald, Besse

CH1903 (CH/LI), Bern, Bessel

CH1903 (CH/LI NTv2 CHENyx06 <±0.5m), Bern, Bessel

CHTRS95 (CH/LI), geozentrisch, GRS80

GRANIT87 (CH), Zimmerwald, Bessel

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

Serbien (RS)

Koordinatensysteme

Balkan MGI Zonen 5-7 Gauß-Krüger-Koordinaten

KOSOVA-REF01 Gauß-Krüger-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

MGI (RS/ME), Hermannskogel, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Slowakei (SK)

Koordinatensysteme

Slowakische Krovak S-JTSK Kordinaten

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Österreich Gauß-Krüger M31

Österreich Gauß-Krüger M34

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

S-JTSK (SK), Hermannskogel, Bessel

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

MGI (AT/CZ), Hermannskogel, Bessel

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Slowenien (SI)

Koordinatensysteme

Slowenische Transversal Mercator Koord. D48

Slowenische Transversal Mercator Koord. D48+

Balkan MGI Zonen 5-7 Gauß-Krüger-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

D48 (SI), Hermannskogel, Bessel

MGI (SI/HR/BA), Hermannskogel, Bessel

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Spanien (ES)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Spanische Lambert MADRID Koordinaten

Geographische Koordinaten (Madrid) [Grad,Min,Sek]

Geographische Koordinaten (Madrid) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ED50 (ES Pen NTv2 PEN2009 <±0.1m), Potsdam, Hayford/Int

ETRS89 (ES Pen NTv2 PEN2009 <±0.1m), geozentrisch, GRS8

ED50 (ES Bal NTv2 BAL2009 <±0.1m), Potsdam, Hayford/Int

ETRS89 (ES Bal NTv2 BAL2009 <±0.1m), geozentrisch, GRS8

ED50 (ES Pen+Bal NTv2 SPED2ET(03) <±0.15m), Potsdam, Ha

ETRS89 (ES Pen+Bal NTv2 SPED2ET(03) <±0.15m), geozentri

MADRID1870 (ES <±7m), Madrid, Struve

ED50 (ES EST99 Halbinsel), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (ES ZNW99 nordwest), Potsdam, Hayford/Int.

ED50 (ES BAL99 Balearen), Potsdam, Hayford/Int.

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Türkei (TR)

Koordinatensysteme

Türkei TUREF/TM27 Transversal Mercator

Türkei TUREF/TM30 Transversal Mercator

Türkei TUREF/TM33 Transversal Mercator

Türkei TUREF/TM36 Transversal Mercator

Türkei TUREF/TM39 Transversal Mercator

Türkei TUREF/TM42 Transversal Mercator

Türkei TUREF/TM45 Transversal Mercator

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

TUREF (TR), geozentrisch, GRS80

ED50 (TR <±2m), Potsdam, Hayford/Int.

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Tschechien (CZ)

Koordinatensysteme

Tschechische Krovak S-JTSK Kordinaten

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Österreich Gauß-Krüger M31

Österreich Gauß-Krüger M34

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

S-JTSK (CZ), Hermannskogel, Bessel

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

MGI (AT/CZ), Hermannskogel, Bessel

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Ungarn (HU)

Koordinatensysteme

Ungarische EOV-Koordinaten

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

HD72 (HU), Szölöhegy, GRS67

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Zypern (CY)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ED50 (CY), Potsdam, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Multinationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

ETRS-TMzn Europaweite Transversal Mercator (UTM)

ETRS-LCC Europaweite Lambert Conformal Conic

ETRS-LAEA Europaweite Lambert Azim. Equal Area

Europa Albers Equal Area Conic Koordinaten

UTMref (MGRS) Koordinaten

Baltische Transversal Mercator Koord. TM Baltic93

Balkan MGI Zonen 5-7 Gauß-Krüger-Koordinaten

KOSOVA-REF01 Gauß-Krüger-Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

ETRS89 (Europa), geozentrisch, GRS80

ED50 (Europa), Potsdam, Hayford/Int.

S42/83 (Osteuropa), Pulkovo, Krassowskij

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

MGI (SI/HR/BA), Hermannskogel, Bessel

MGI (RS/ME), Hermannskogel, Bessel

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

--- Nordamerikanischer Kontinent -------------------------------------

Französisch Saint-Pierre und Miquelon (FR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

RGSPM06 (FR St. Pierre, Miquelon), geozentrisch, GRS80

SPM1950 (FR St. Pierre, Miquelon), astron., Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

Kanada Hauptterritorium (CA)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Kanada Albers Equal Area Conic Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD27 (CA NTv2 NTV2_0 <±0.5m), Kansas, Clarke

NAD83 (CA NTv2 NTV2_0 <±0.5m), geozentrisch, GRS80

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

NAD27 (CA Ost <±6m), Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Kanada British Columbia + Alberta (CA-BC+AB)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (CA-BC+AB <±8m), Kansas, Clarke

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Kanada Maritime Provinzen (CA-MPR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

CA-MTM Zone 1 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Neufundland Zone 2 Transv. Mercator

CA-MTM Zone 3 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Nova Scotia Zone 4 Transv. Mercator

CA-MTM Nova Scotia Zone 5 Transv. Mercator

CA New Brunswick NAD83 Stereographic Koordinaten

CA New Brunswick ATS77 Stereographic Koordinaten

CA Prince Edward Isl. NAD83 Stereographic Koord.

CA Prince Edward Isl. ATS77 Stereographic Koord.

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

ATS77 (CA-MPR), geozentrisch, WGS72

NAD27 (CA Ost <±6m), Kansas, Clarke

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Kanada Nord-West-Territorien (CA-NWT)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (CA-NWT <±5m), Kansas, Clarke

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Kanada Ontario + Manitoba (CA-ON+MN)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

CA-MTM Zone 11 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 12 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 13 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 14 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 15 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 16 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 17 Transversal Mercator Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (CA-ON+MN <±9m), Kansas, Clarke

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Kanada Quebec (CA-QUE)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

CA-MTM Quebec Zone 2 Transversal Mercator Koord.

CA-MTM Zone 4 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 5 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 6 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 7 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 8 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 9 Transversal Mercator Koordinaten

CA-MTM Zone 10 Transversal Mercator Koordinaten

CA Quebec Lambert Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (CA Ost <±6m), Kansas, Clarke

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Kanada Yukon (CA-YUK)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (CA-YUK <±8m), Kansas, Clarke

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Alabama (US-AL)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (101) Alabama Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1927 (101) Alabama Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1983 (102) Alabama West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (102) Alabama West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Alaska (US-AK)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

US-SPCS 1983 (5001) Alaska 1 Hotine Oblique Merc.

US-SPCS 1927 (5001) Alaska 1 Hotine Oblique Merc.

US-SPCS 1983 (5002) Alaska 2 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5002) Alaska 2 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5003) Alaska 3 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5003) Alaska 3 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5004) Alaska 4 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5004) Alaska 4 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5005) Alaska 5 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5005) Alaska 5 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5006) Alaska 6 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5006) Alaska 6 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5007) Alaska 7 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5007) Alaska 7 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5008) Alaska 8 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5008) Alaska 8 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5009) Alaska 9 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5009) Alaska 9 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5010) Alaska 10 Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (5010) Alaska 10 Lambert-Koordinaten

Alaska Albers Equal Area Conic Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US-AK), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US-AK Ost-Aleuten), Kansas, Clarke

NAD27 (US-AK West-Aleuten), Kansas, Clarke

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA American Samoa (US-AS)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1927 (5300) American Samoa Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

American Samoa 1962 (US-AS), Samoa, Clarke

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Arizona (US-AZ)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (202) Arizona Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (202) Arizona Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (201) Arizona Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1927 (201) Arizona Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1983 (203) Arizona West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (203) Arizona West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Arkansas (US-AR)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (301) Arkansas Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (301) Arkansas Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (302) Arkansas Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (302) Arkansas Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA California (US-CA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (401) California I Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (401) California I Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (402) California II Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (402) California II Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (403) California III Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (403) California III Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (404) California IV Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (404) California IV Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (405) California V Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (405) California V Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (406) California VI Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (406) California VI Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (407) California VII Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Colorado (US-CO)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (502) Colorado Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (502) Colorado Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (501) Colorado Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (501) Colorado Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (503) Colorado Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (503) Colorado Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Connecticut (US-CT)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (600) Connecticut Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (600) Connecticut Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Delaware (US-DE)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (700) Delaware Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (700) Delaware Transv. Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Florida (US-FL)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (901) Florida Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1927 (901) Florida Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1983 (903) Florida Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (903) Florida Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (902) Florida West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (902) Florida West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Georgia (US-GA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1001) Georgia Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1001) Georgia Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (1002) Georgia West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1002) Georgia West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Hawaii (US-HI)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

US-SPCS 1983 (5101) Hawaii 1 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5101) Hawaii 1 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5102) Hawaii 2 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5102) Hawaii 2 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5103) Hawaii 3 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5103) Hawaii 3 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5104) Hawaii 4 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5104) Hawaii 4 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (5105) Hawaii 5 Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (5105) Hawaii 5 Transv. Mercator-Koord.

Hawaii Albers Equal Area Conic Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

Old Hawaiian mean (US-HI), Oahu, Clarke

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Idaho (US-ID)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1102) Idaho Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1102) Idaho Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (1101) Idaho Ost Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1101) Idaho Ost Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (1103) Idaho West Transv. Mercator

US-SPCS 1927 (1103) Idaho West Transv. Mercator

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Illinois (US-IL)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1201) Illinois Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1201) Illinois Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (1202) Illinois West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1202) Illinois West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Indiana (US-IN)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1301) Indiana Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1301) Indiana Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (1302) Indiana West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1302) Indiana West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Iowa (US-IA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1401) Iowa Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (1401) Iowa Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (1402) Iowa Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (1402) Iowa Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Kansas (US-KS)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1501) Kansas Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (1501) Kansas Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (1502) Kansas Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (1502) Kansas Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Kentucky (US-KY)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1601) Kentucky Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (1601) Kentucky Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (1602) Kentucky Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (1602) Kentucky Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Louisiana (US-LA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1701) Louisiana Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (1701) Louisiana Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (1703) Louisiana ablandig Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (1703) Louisiana ablandig Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (1702) Louisiana Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (1702) Louisiana Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Maine (US-ME)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1801) Maine Ost Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (1801) Maine Ost Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (1802) Maine West Transv. Mercator

US-SPCS 1927 (1802) Maine West Transv. Mercator

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Maryland (US-MD)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (1900) Maryland Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (1900) Maryland Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Massachusetts (US-MA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2002) Massachusetts Insel Lambert

US-SPCS 1927 (2002) Massachusetts Insel Lambert

US-SPCS 1983 (2001) Massachusetts Hauptland Lambert

US-SPCS 1927 (2001) Massachusetts Hauptland Lambert

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Michigan (US-MI)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2112) Michigan Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2112) Michigan Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2102) Michigan Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2101) Michigan Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (2111) Michigan Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2111) Michigan Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (2113) Michigan Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2113) Michigan Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2103) Michigan West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Minnesota (US-MN)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2202) Minnesota Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2202) Minnesota Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (2201) Minnesota Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2201) Minnesota Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (2203) Minnesota Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2203) Minnesota Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Mississippi (US-MS)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2301) Mississippi Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2301) Mississippi Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (2302) Mississippi West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2302) Mississippi West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Missouri (US-MO)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2402) Missouri Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2402) Missouri Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (2401) Missouri Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2401) Missouri Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (2403) Missouri West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2403) Missouri West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Montana (US-MT)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2500) Montana Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (2502) Montana Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2501) Montana Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2503) Montana Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Nebraska (US-NE)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2600) Nebraska Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (2601) Nebraska Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (2602) Nebraska Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Nevada (US-NV)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2702) Nevada Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2702) Nevada Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (2701) Nevada Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1927 (2701) Nevada Ost Transv. Mercator

US-SPCS 1983 (2703) Nevada West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2703) Nevada West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA New Hampshire (US-NH)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2800) New Hampshire Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (2800) New Hampshire Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA New Jersey (US-NJ)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (2900) New Jersey Transv. Mercator

US-SPCS 1927 (2900) New Jersey Transv. Mercator

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA New Mexico (US-NM)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3002) New Mexico Zentrum Mercator

US-SPCS 1927 (3002) New Mexico Zentrum Mercator

US-SPCS 1983 (3001) New Mexico Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (3001) New Mexico Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (3003) New Mexico West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (3003) New Mexico West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA New York (US-NY)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3102) New York Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (3102) New York Zentrum Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (3101) New York Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (3101) New York Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (3104) New York Long Island Lambert

US-SPCS 1927 (3104) New York Long Island Lambert

US-SPCS 1983 (3103) New York West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (3103) New York West Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA North Carolina (US-NC)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3200) North Carolina Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3200) North Carolina Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA North Dakota (US-ND)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3301) North Dakota Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3301) North Dakota Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (3302) North Dakota Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3302) North Dakota Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Ohio (US-OH)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3401) Ohio Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (3401) Ohio Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (3402) Ohio Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (3402) Ohio Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Oklahoma (US-OK)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3501) Oklahoma Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3501) Oklahoma Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (3502) Oklahoma Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3502) Oklahoma Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Oregon (US-OR)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3601) Oregon Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (3601) Oregon Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (3602) Oregon Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (3602) Oregon Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Pennsylvania (US-PA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3701) Pennsylvania Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3701) Pennsylvania Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (3702) Pennsylvania Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3702) Pennsylvania Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Rhode Island (US-RI)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3800) Rhode Island Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (3800) Rhode Island Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA South Carolina (US-SC)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (3900) South Carolina Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (3901) South Carolina Nord Lambert

US-SPCS 1927 (3902) South Carolina Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA South Dakota (US-SD)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4001) South Dakota Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4001) South Dakota Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4002) South Dakota Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4002) South Dakota Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Tennessee (US-TN)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4100) Tennessee Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (4100) Tennessee Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Texas (US-TX)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4203) Texas Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4203) Texas Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4201) Texas Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (4201) Texas Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (4202) Texas Nord Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4202) Texas Nord Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4205) Texas Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (4205) Texas Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (4204) Texas Süd Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4204) Texas Süd Zentrum Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Utah (US-UT)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4302) Utah Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4302) Utah Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4301) Utah Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (4301) Utah Nord Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1983 (4303) Utah Süd Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (4303) Utah Süd Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Vermont (US-VT)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4400) Vermont Transv. Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (4400) Vermont Transv. Mercator-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Virginia (US-VA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4501) Virginia Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4501) Virginia Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4502) Virginia Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4502) Virginia Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Washington (US-WA)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4601) Washington Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4601) Washington Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4602) Washington Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4602) Washington Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA West Virginia (US-WV)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4701) West Virginia Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4701) West Virginia Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4702) West Virginia Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4702) West Virginia Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Wisconsin (US-WI)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4802) Wisconsin Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4802) Wisconsin Zentrum Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4801) Wisconsin Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4801) Wisconsin Nord Lambert-Koord.

US-SPCS 1983 (4803) Wisconsin Süd Lambert-Koord.

US-SPCS 1927 (4803) Wisconsin Süd Lambert-Koord.

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Wyoming (US-WY)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (4901) Wyoming Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (4901) Wyoming Ost Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (4902) Wyoming Ost Zentrum Mercator

US-SPCS 1927 (4902) Wyoming Ost Zentrum Mercator

US-SPCS 1983 (4904) Wyoming West Mercator-Koord.

US-SPCS 1927 (4904) Wyoming West Mercator-Koord.

US-SPCS 1983 (4903) Wyoming West Zentrum Mercator

US-SPCS 1927 (4903) Wyoming West Zentrum Mercator

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Multinationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

US National Grid (USNG) Mercator Koordinaten

US National Atlas Lambert Azimuthal Equa Area

USA Contiguos Albers Equal Area Koordinaten

USA 48 Staaten Albers Equal Area Koordinaten

Kanada Albers Equal Area Conic Koordinaten

Nord Amerika Albers Equal Area Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US+CA <±15m), Kansas, Clarke

NAD27 (US West), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

GRS80a Authalic Sphere (US+CA), Kugel, Kugel

--- Mittelamerika und Karibik ----------------------------------------

Französisch Guadeloupe (FR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

RRAF (FR Martinique Guadeloupe), geozentrisch, GRS80

IGN1949 (FR Guadeloupe), Fort-Marigot, Hayford/Int.

IGN1948 (FR Guadeloupe), Ste-Anne, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Französisch Martinique (FR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

RRAF (FR Martinique Guadeloupe), geozentrisch, GRS80

Fort-Desaix1952 (FR Martin.), Fort-Desaix, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Mexiko (MX)

Koordinatensysteme

Mexiko Lambert Conformal Conic Koordinaten

Mexiko Albers Equal Area Conic Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD27 (MX whole country <±12m), MR Kansas, Clarke

NAD27 (MX Eastern Gulf <±5), MR Kansas, Clarke

NAD27 (MX Central Gulf <±5), MR Kansas, Clarke

NAD27 (MX Western Gulf <±5), MR Kansas, Clarke

NAD27 (MX Tampico Area <±5), MR Kansas, Clarke

NAD27 (MX Campeche North Area <±5), MR Kansas, Clarke

NAD27 (MX Campeche South Area <±5), MR Kansas, Clarke

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Puerto Rico (US-PR)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1983 (5200) Puerto Rico Lambert-Koordinaten

US-SPCS 1927 (5201) Puerto Rico Lambert-Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

USA Virgin Islands (US-VI)

Koordinatensysteme

US-SPCS 1927 (5202) Virgin Islands / St. Croix Lambert

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

NAD83 (US+CA), geozentrisch, GRS80

NAD27 (US Conus), Meade's Ranch Kansas, Clarke

NAD27 (US Ost), Meade's Ranch Kansas, Clarke

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Multinationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

--- Südamerikanischer Kontinent --------------------------------------

Argentinien (AR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

Argentinische Gauß-Krüger-Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

SIRGAS (Südamerika), geozentrisch, GRS80

POSGAR98 (AR), geozentrisch, GRS80

SAD69 (AR <±7m), Chua, GRS67(2)

CAI1969 (AR), Campo Inchauspe, Hayford/Int.

CAI1969 (AR Neuquen), Campo Inchauspe, Hayford/Int.

HITO1963 (AR Tierra Fuego), Hito XVIII, Hayford/Int.

CHOMA1914 (AR Neuquen), Chos Malal, Hayford/Int.

Pampa Castillo (AR Comodoro Riv.), Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Brasilien (BR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Brasilien Petrobras Mercator Koordinaten

Brasilien Polyconic Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

SIRGAS2000 (BR <±1m), geozentrisch, GRS80

Chua (BR <±5m <2000), Chua, Hayford/Int.

Chua (BR <±5m >2000), Chua, Hayford/Int.

CorAl70/72 (BR <±8m), Corrego Alegre, Hayford/Int.

SAD69 (BR <±5m), Chua, GRS67 modifiziert

SAD69(96) (BR <±5m), Chua, GRS67 modifiziert

Aratu (BR-Campos <±5m), Aratu, Hayford/Int.

Aratu (BR-Santos <±5m), Aratu, Hayford/Int.

Aratu (BR-Esprito/Mucuri <±5m), Aratu, Hayford/Int.

CorAl1961 (BR NTv2 CA61_003 <±2m), Corrego Alegre, Hayf

SIRGAS2000 (BR NTv2 CA61_003 <±2m), geozentrisch, GRS80

CorAl70/72 (BR NTv2 CA7072_003 <±2m), Corrego Alegre, H

SIRGAS2000 (BR NTv2 CA7072_003 <±2m), geozentrisch, GRS

SAD69 (BR NTv2 SAD69_003 <±1m), Chua, GRS67 modifiziert

SIRGAS2000 (BR NTv2 SAD69_003 <±1m), geozentrisch, GRS8

SAD69(96) (BR NTv2 SAD96_003 <±0.5m), Chua, GRS67 modif

SIRGAS2000 (BR NTv2 SAD96_003 <±0.5m), geozentrisch, GR

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

Französisch Guayana (FR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

RGFG95 (FR Guayana), geozentrisch, GRS80

CSG1967 (FR Guayana), Diane à Kourou, Hayford/Int.

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Uruguay (UR)

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

SIRGAS (Südamerika), geozentrisch, GRS80

YACARE (UR), Yacare, Hayford/Int.

SAD69 (UR <±10m), Chua, GRS67(2)

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

Multinationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

Süd Amerika Lambert Conformal Conic Koord.

Süd Amerika Albers Equal Area Koordinaten

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

SAD69 (Südamerika), Chua, GRS67(2)

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

--- Weltweite Systeme ------------------------------------------------

Internationale Koordinatensysteme

Koordinatensysteme

UTM Koordinaten (nördliche Hemisphäre)

UTM Koordinaten (südliche Hemisphäre)

UTMref (MGRS) Koordinaten

Gauß-Krüger Koord. (3 Grad breite Streifen)

Gauß-Krüger Koord. (6 Grad breite Streifen)

Plate Carrée Equirectangular Koordinaten

Gall Isographic Koordinaten

GEOREF-Code (Luftfahrt Navigation)

QTH-Code (Maidenhead)

Google Spherical Mercator Koordinaten

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Gon]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Sek]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad]

Geographische Koordinaten (Greenwich) [Grad,Min]

Geographische Koord. (Greenwich) [Grad,Min,Sek]

Kartesische Koordinaten

Bezugssysteme

WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch, WGS84

WGS72 (Weltweit), geozentrisch, WGS72

WGS72BE (Weltweit), geozentrisch, WGS72

PZ-90 Roßbach 2000 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

PZ-90 Roßbach 1996 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

PZ-90 Misra 1996 (Weltweit GLONASS), geoz., PZ-90

Google Spherical Mercator (weltweit), Kugel, Kugel

--- Benutzerdefinitionen ---------------------------------------------

Benutzerdefinierte Systeme

Koordinatensysteme

Erstes benutzerdefiniertes Koordinatensystem

(wird mit der Funktion setUserCoordSys1() definiert)

Zweites benutzerdefiniertes Koordinatensystem

(wird mit der Funktion setUserCoordSys2() definiert)

Bezugssysteme

Standardbezugssystem

(siehe Koordinatensysteme / Standard-BezSys)

Benutzerdefinierter Datumsübergang

(wird mit der Funktion setuserrefsys() definiert)

Ohne Datumsübergang auf Standard-Ellipsoiden

Ohne Datumsübergang auf benutzerdef. Ellipsoiden

Ohne Datumsübergang und ohne Ellipsoidübergang

Quellbezugssystem in beliebiger NTv2-Datei

Zielbezugssystem in beliebiger NTv2-Datei

[Ende der Liste]

C. Killet Software Ing.-GbR

Postfach 400225

47896 Kempen

Germany

Telefon: +49 (0)2152  961127

Telefax:+49 (0)2152  961128

Email: killet@killetsoft.de

Internet: http://www.killetsoft.de